EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA

Memoria descriptiva de la lista de chequeo del sector energía

A continuación, se sintetizan los fundamentos de las respuestas  a la lista de chequeo realizada para cada uno de los subsectores del sector, agrupadas por componente ambiental, de acuerdo con la forma en que se indican en la lista de chequeo.

Cabe aclarar que para identificar el impacto ambiental de algunos subsectores, el análisis se ha realizado a través de la desagregación de los diferentes procesos que lo integran.

Se han considerado los siguientes subsectores:

- nuclear: discriminado en los siguientes procesos: minería, ciclo de combustible, producción en centrales de generación eléctrica y desmantelamiento.

- Combustibles fósiles:

- Petróleo y gas, discriminados en los siguientes procesos: exploración y explotación de hidrocarburos, transporte de gas, petróleo y sus derivados, refinación de hidrocarburos.

- Carbón mineral

- Hidroeléctrica, a pesar de considerarse, generalmente, como una fuente renovable, se ha separado especialmente por cuanto debido a las dimensiones de las obras y la importancia que se le dará en el Plan Estratégico de Energía, las  transformaciones del medio serán significativas y de magnitudes a escala de un EAE diferentes de las renovables en general.

- Termoeléctrica vía convencional: en que se considera la generación con diversos combustibles.

- Transporte y distribución de energía eléctrica.

- Fuentes renovables: Se han considerado la eólica, residuos urbanos, geotérmicos, bio-másicos, PAH (Pequeñas centrales hidroeléctricas).

En relación con las renovables, es importante discriminar entre biomasa sólida, producto de la leña, de residuos urbanos, forestales y agrícolas y aquella la biomasa para producción de combustibles líquidos o bio-combustibles, como bio-diesel o bio-gasolina. La biomasa para la producción de combustibles líquidos puede llegar a tener un impacto ambiental significativo, que debe ser evaluado especialmente.

Otra fuente renovable que puede tener impactos ambientales, aunque regionalmente, es el desarrollo de PAH y energía eólica. En cambio, en principio, las demás fuentes renovables tendrán una participación muy baja en la mezcla energética propuesta. Por lo tanto, sus efectos ambientales a nivel EAE, escala nacional, serán mínimos. En etapas posteriores cuando se evalúe el impacto ambiental del Plan Energético a nivel regional, pueden llegar a tener otra significación en algunas regiones.

1. Agua

- Nuclear:

La etapa Explotación Minera conlleva riesgos de contaminación de cuerpos de agua debido a exposición de minerales inestables a la oxidación atmosférica y al ataque químico de los minerales, efectuado para la extracción del uranio. En las minas con presencia de pirita se puede producir el llamado “drenaje ácido de mina”. Este no es el caso de los yacimientos explotados en el país, caso de Sierra Pintada-San Rafael, con presencia de minerales Carbo-nítricos. Los efluentes de los procesos de explotación son tratados y controlados en diques antes de su liberación al ambiente. Existen procedimientos de monitoreo y mitigación aplicables, incluyendo la etapa post explotación y la remediación del sitio.

La etapa Ciclo de Combustible implica el uso de agua para la producción y purificación de concentrados de Uranio. El agua es empleada fundamentalmente para enfriamiento y, desmineralizada, en la línea de proceso. Se producen efluentes industriales sujetos a tratamiento previo ante de su liberación. El contaminante principal de los efluentes, nitratos, es considerado un subproducto de la línea de producción, y comercializado como tal.

En relación con la operación de centrales nucleares, se puede decir lo siguiente:

- Descarga de sustancias radiactivas:

La descarga de sustancias radiactivas en el efluente líquido de las Centrales Nucleares no es significativa. La explicación es la siguiente:

Los líquidos provenientes de diferentes procesos de la planta (drenajes, el ocasional bidón de muestras radiactivas de descarte de laboratorio, o agua contaminada del sistema secundario) conteniendo productos de activación o de fisión de baja actividad, son almacenados.

Los radio-nucleidos de interés ambiental emitidos como actividad gamma total por efluentes líquidos son: Ru106, Co60, Nb95, Cs137, Cs134, Ce144, I131. Asimismo interesa el contenido de tritio.

Cuando el nivel de actividad, el volumen y la composición de los radio-nucleidos en estos líquidos almacenados, cumplimentan las normas o límites fijados por la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), organismo que controla la operación de la Central, se procede a su liberación al río, lago o litoral marítimo, mezclándolo con el agua de refrigeración del condensador. A modo de referencia: el caudal de refrigeración (ciclo abierto) con la central a plena potencia es constante (0,03 a 0,06 m3/s MWe), sin variaciones estaciónales significativas por ser generación de base.

Los límites impuestos contemplan máximos anuales, mensuales y diarios. Aún en casos extremos sólo se autorizan descargas en condiciones hidrodinámicas favorables.

Los efluentes líquidos de baja actividad son emitidos periódicamente al río a través del canal de descarga, previa verificación de la concentración específica por espectrometría gamma o centelleo líquido.

Existen límites de alarma o actuación para emisiones líquidas a través del sistema de refrigeración convencional asegurada.

Las centrales nucleares poseen un estricto programa de monitoreo respondiendo a los requisitos de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), organismo que controla la operación de la Central. La misma ARN lleva a cabo análisis similares independientes.

Ese programa contempla el análisis de las muestras de Agua (por ejemplo de río) para determinar la Actividad Beta-Alfa Total; la Actividad Gamma de la muestra por Espectrometría; y la Actividad de Tritio por Centelleo Líquido.

En el caso de descarga a lago de embalse el programa de muestreo propio de una Central, y el más intensivo, corresponde al del agua, incluyendo muestras del lago del embalse, de diques y de ríos relacionados, además del muestreo de agua potable y de pozos de las localidades de zona de influencia. Análisis similares e independientes son llevados a cabo por la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN).

- Descarga de agua a mayor temperatura

El agua de refrigeración del condensador, sale al curso superficial de agua a una temperatura del orden de 8 C superior a la temperatura del agua de toma, para una central de 750 MWe aproximadamente, con un caudal a plena potencia de 0,06 m3/s MWe.

Es así que habrá que analizar el impacto sobre la corriente, el lecho y los usos del recurso hídrico, de acuerdo a la fuente de refrigeración que utilizará la Central Nuclear. El análisis del salto térmico, las condiciones de mezclado, difusión y limnológicas en la descarga, son estudios de impacto ambiental térmico convencional que efectúan estas instalaciones.

Con la central fuera de servicio, los caudales efluentes de refrigeración asegurada, se reducen a menos del 10 % del caudal a plena potencia y los requerimientos de agua se reducen en función del lapso transcurrido desde la parada de la Planta.

La etapa de Desmantelamiento no implica descarga a los cuerpos de agua.

En el desarrollo de las tres primeras etapas mencionadas, debe analizarse la cuestión de posibles conflictos con otros usos consuntivos del agua.

Combustibles fósiles: petróleo y gas

En relación con la exploración y explotación de hidrocarburos, se producen conflictos por la  utilización de agua. Por ejemplo, existen yacimientos en los cuales se realiza una recuperación secundaria utilizando agua de origen superficial, la cual es inyectada a la formación perdiendo el recurso. Además, se puede producir el vuelco de hidrocarburos, sales, metales pesados, grasas y aceites a cuerpos de agua superficiales y subterráneos en caso de existir. Asimismo, se puede producir el vuelco de arenas de la perforación de pozos off-shore en el mar.

En relación con el transporte de gas, petróleo y derivados, se pueden generar impactos  derivados de la construcción, operación y abandono. (tanto en la normal operación, como derivado de contingencias), como puede ser aumento de los sólidos suspendidos e hidrocarburos, vuelco de hidrocarburos, sales, metales pesados, grasas y aceites a cuerpos de agua superficiales y  subterráneos, en caso de existir, y al mar en caso de corresponder.

En relación con la refinación de hidrocarburos, se produce un alto impacto derivado de la gran utilización de agua por parte de las refinerías (aprox. 2.200 m3/h) y con la consecuente descarga de efluentes al medio acuático. También se puede destacar el aumento de los sólidos suspendidos e hidrocarburos (productos), metales pesados, grasas y aceites a cuerpos de agua superficiales y subterráneos, en caso de existir, y al mar, en caso de corresponder.

Carbón mineral:

Se producen impactos asociados con la utilización de agua en la preparación del carbón   mineral para destinar al consumo en las centrales térmicas de generación eléctrica y en las filtraciones de agua que se presentan en las fisuras del terreno en los yacimientos de carbón, cuyo volumen varía según el yacimiento.

Hidroeléctricas:

Los embalses tienen un impacto significativo en el régimen de los ríos aguas abajo del mismo cuando la central de la presa opera de punta. En general, las centrales que operan de base no tienen influencia significativa sobre el régimen del río, aguas abajo del río.

Las obras hidroeléctricas afectan, además las características hidráulicas: el nivel del agua aguas arriba de la presa siempre es mayor o, por lo menos, el mismo que antes de construida la misma. Como resultado el ambiente que antes fue fluvial se transforma en, al menos, en parte en lacustre. Asimismo, la operación de la central puede provocar fluctuaciones en los niveles del agua.

Las obras producen una modificación en las pautas de sedimentación del río. Río arriba se produce la acumulación de sedimentos; por lo que, río abajo el río transporta una carga de sedimentos menor. Esto se produce, siempre y cuando el río mueva un fuerte derrame sólido y la presa tenga un elevado coeficiente de retención. Si dicho coeficiente es bajo el material sólido sigue hacia aguas abajo. El derrame sólido se mueve en suspensión o como arrastre de fondo. Sedimentación es el fenómeno que se produce cuando el material sólido precipita. Sedimento y sedimentación tienden a indicar falta de movimiento. En realidad, el problema es más complejo aún, ya que el derrame líquido, el derrame sólido, la pendiente y el diámetro medio de las partículas del cauce tienden a una ecuación de equilibrio. Si uno de los parámetros varía el resto también lo hace para volver a la condición de equilibrio. Aguas abajo de un embalse el derrame sólido disminuye y, si el resto de los parámetros no varían, el río incrementará su proceso erosivo, disminuirá la pendiente hidráulica, con el fin de retornar al derrame sólido de equilibrio. Por esta razón aguas abajo de una presa se refuerzan las pilas de puentes, se consolidad las márgenes, etc. Este problema (el más serio de los señalados) sólo se impide mediante soluciones estructurales y no estructurales (relacionadas con la economía agropecuaria) en la cuenca de aporte.

Además, se puede producir la formación de depósitos de sedimentos en la entrada del embalse, provocando un efecto de contracorriente, e inundando y saturando las áreas, aguas arriba.

Si el uso del agua en la cuenca era intenso y múltiple antes de construirse la presa, pueden producirse conflictos entre los diversos actores involucrados (usuarios, autoridades, autoridades). Por ello, pueden producirse  modificaciones a nivel cuenca hidrográfica, por lo que es necesario realizar el análisis a nivel cuenca.

No existen descargas de sustancias orgánicas o inorgánicas, toxicas, etc. ya que no se manejan, en la presa, este tipo de productos.

En el embalse, se puede producir, debido en general al uso de agroquímicos en el área de influencia, la proliferación de algas, lo que puede impedir la descarga de la presa y el consecuente impacto en los sistemas de riego, la navegación y la pesca. Esto, a su vez, provoca la eutroficación, con impactos negativos en la vida acuática, básicamente por la reducción del oxígeno disuelto y la posibilidad de penetración de la luz solar lo cual incide sobre los procesos fotosintéticos. Esto es un impacto del ambiente sobre la presa.

El impacto sobre las napas de agua subterránea es un efecto que evalúa, según las características específicas de cada presa.

Termoeléctrica por vía convencional

El impacto ambiental de la generación térmica convencional sobre el recurso hídrico, es significativo en el caso de la instalación de las centrales en las proximidades de ríos o cursos superficiales de agua dulce y en el caso de recurrirse a captaciones de agua subterránea, generalmente se toma como una alternativa ante situaciones críticas, no como uso rutinario en el caso de existir limitantes ambientales relevantes. No es el caso de las unidades de generación turbo gas (TG), que son refrigeradas por aire.

Los ciclos turbo vapor (TV) y ciclos combinados (CC ) refrigerados con agua, utilizan importantes cantidades de ese recurso, que producen un incremento de temperaturas al momento del vertido, con posibilidades de incorporación de compuestos,  en caso de fallas de operación y mantenimiento, que deriven en derrames, por ejemplo de hidrocarburos.

En las centrales localizadas en áreas costeras marinas, si bien el impacto ambiental suele ser menor que en el caso anterior, los impactos ambientales deben ser analizados en cada caso en particular. Las tecnologías de control de organismos en el circuito de refrigeración, suelen derivar en aportes al ambiente de biocida y de clorógeno.

La generación de vapor para los grupos TV y CC requiere de la producción de agua desmineralizada, que si bien constituye un caudal mucho menor que el de refrigeración, puede generar efluentes líquidos con aportes de compuestos orgánicos o inorgánicos utilizados en la planta de tratamiento de agua.

En relación con el transporte y distribución de energía eléctrica, en general, no se producen impactos negativos significativos. Pueden señalarse, sin embargo, afectaciones puntuales en  caso de cruces de cursos superficiales (permanentes o temporarios) o de humedales, los que suelen circunscribirse a la fase de construcción de las líneas.

Fuentes renovables:

Solar

No hay degradación o contaminación ni efluentes que puedan contaminar los cursos de agua.

Eólica

En general, no hay degradación o contaminación ni efluentes de significación sobre los cursos de agua. Sin embargo, se pueden producir impactos sobre el agua subterránea o cursos cercanos a la ubicación del equipamiento derivado de una contingencia que produzca el derrame del aceite. Y por consiguiente podría afectar el agua subterránea o napa freática.

Biomasa

Durante la fase de implantación de un área para la producción de bio combustibles, existe la posibilidad de que se construyan drenajes y desagües sobre las aguas superficiales y subterráneas, lo que puede llegar a tener un impacto sobre el recurso agua. En la etapa de producción, hay un uso importante del recurso agua, pero, en general, de bajo impacto en la calidad del agua. Sin embargo, se puede producir la contaminación no puntual del agua por el uso de agroquímicos.

Pequeños aprovechamientos hidroeléctricos (PAH)

Debe ser analizado en los diversos casos. Puede existir la posibilidad de que se produzcan conflictos de usos en las cuencas en donde se implanten.

Transporte y distribución de energía eléctrica

En relación con el transporte y distribución de energía eléctrica, en general, no se producen impactos negativos significativos.

La variabilidad climática puede afectar a las instalaciones aéreas, en la medida que éstas son diseñadas en función de condiciones climáticas históricas registradas.

2. Aire y Clima

Nuclear:

En la etapa Explotación Minera se produce material particulado principalmente durante las voladuras y, en menor medida, en los procesos de carga, descarga y transporte del mineral que se realizan en áreas próximas a la explotación. Las características del material particulado debe ser analizado en razón de la posible presencia de compuestos de metales pesados oxidables. La emisión de gases es de poca significancia.  En el caso de la  minería subterránea, las emisiones de gas radón deben ser controladas a través de pautas claramente estipuladas.

En la etapa Ciclo de Combustible las emisiones son de escaso nivel de significancia. Por su parte, las condiciones de trabajo llevan a la necesaria recuperación de particulados emitidos.

En relación con la operación de centrales nucleares, se puede decir lo siguiente:

- Emisiones al aire.

Una central nuclear en operación no genera gases efecto invernadero; el aspecto positivo puede medirse en que 2500 toneladas de Carbono (9500 toneladas de CO2), equivalen en Energía a aproximadamente 1 kg de Uranio 235 (24.000 MW-h).

Sin embargo, dentro de una Central en operación se generan atmósferas gaseosas con contenido de tritio, aerosoles con radio nucleidos de gases nobles y con iodo radiactivo, provenientes de diferentes procesos (barrido del sistema de ventilación de algunos recintos, del desgasificado de tanques, etc.).  Tales gases son almacenados en tanques a fin de permitir el decaimiento y disminuir la actividad.

Los nucleidos de interés radio sanitario emitidos como Aerosoles por efluentes gaseosos son: Co60, Ru106, Cs137, Cs134, Sr89, Sr90, Ba140. Asimismo se determina el contenido de tritio de las emisiones, de gases nobles (Ar41, Kr83, Kr85, Xe 131, 133, 135, 138) y de iodo (I129, I131). Tales emisiones se controlan por ejemplo a través del compromiso de dosis colectiva por unidad de actividad liberada en el área de la planta.

Luego de un estricto control se autoriza la progresiva liberación controlada a la atmósfera por venteo de aquellos gases previamente almacenados-para-su-decaimiento. Los demás venteos de tritio y de gases nobles se limitarán usualmente a través de la instrumentación de chimenea, que producirá los enclavamientos o actuaciones de alarma en función de los diversos umbrales de disparo.

El mencionado control -previo a la emisión-, se complementa con un Programa de Sistemas de Muestreo quincenal Fijo en el exterior de la central nuclear: se analizan Aerosoles en aire (midiendo actividad Gamma y Alfa/Beta Total), Humedad Ambiente y Colección de Agua de Lluvia (Fall Out) (midiendo estas dos últimas: tritio por centelleo líquido, medición de actividad gamma por espectrometría y medición de alfa-beta total).

El Programa arriba indicado se extiende a Sistemas de Muestreo de Campo que incluyen Muestreo de Dietas y Tasa de Dosis Ambiental.

Por lo expuesto, se colige que la descarga de sustancias radiactivas en el efluente gaseoso de las Centrales Nucleares no es significativa, es analizada en la etapa de diseño y controlada durante los diferentes modos operativos de la central, tanto por la central como independientemente por la Autoridad Regulatoria Nuclear.

Combustibles fósiles:

En relación con la exploración y la explotación de hidrocarburos, existe un gran consumo de gas en los yacimientos, ya sea por venteo del mismo (quemado en mechero), consumo en yacimiento, retenido en plantas de tratamiento, el cual asciende aproximadamente a un 11% del total de gas producido. Se producen emisiones de O2, SO2, CH4, material particulado y metales pesados. También se produce ruido durante diversas de las acciones de la exploración (especialmente perforación y detonación).

En la etapa de transporte de gas, petróleo y derivados, existen emisiones en relación con la apertura de picadas y demás tareas. Dicho impacto se deriva de las fuentes móviles asociadas a las tareas de construcción, con los consecuente emisiones de CO2, SO2, Material particulado. El alto porcentaje de gas metano (CH4) contenido en el gas natural hace que las pérdidas en las redes de transporte y distribución se transformen en fuentes de emisión de ese gas.

En relación con la refinación de hidrocarburos, existe impacto durante la etapa de operación derivada de las emisiones a la atmósfera de metales pesados, compuestos azufrados, compuestos orgánicos, material particulado, olores, etc.

Carbón mineral:

Gran parte de lo que se analiza a continuación, es común a la generación de energía eléctrica por vía convencional, que se analizará más adelante. A continuación, se describen las relativas a las centrales a carbón mineral. Las emisiones a la atmósfera, más significativas de las centrales térmicas a carbón mineral, son el CO2, SO2, NOx, y MP. Las masas emitidas por unidad de energía generada, dependen del equipamiento utilizado y del tipo de carbón mineral empleado como combustible. Las unidades más modernas, al trabajar con temperaturas más elevadas, suelen producir mayor cantidad de NOx. La mayor eficiencia energética de las unidades de última generación, contribuye a la emisión de menor CO2 por unidad de energía generada.

El carbón mineral contribuye a la emisión de MP y de SO2 en cantidades significativas, mayores que los restantes combustibles fósiles.

Los controles sobre las condiciones de combustión, sobre todo en las unidades nuevas, reducen sustancialmente la producción de CO, N2O y de COVDM. No es esperable la producción de CH4 en este tipo de centrales, aunque sí se producen emisiones fugitivas de metano en la Minería de Carbón mineral. (El metano es el principal componente del Gas Grisú).

Las emisiones de los compuestos señalados a la atmósfera y la de vapor, en el caso de disponer de torres de enfriamiento, pueden causar cambios en algunos parámetros  locales. Aún tratándose de aspectos locales, debe analizarse la importancia de las variaciones y la extensión de su zona de influencia.

Hidroeléctrica

Los cambios climáticos producidos por los obras son generalmente mínimos y difíciles de distinguir de las fluctuaciones climáticas normales, por lo que se considera que el impacto debe ser analizado.

Con respecto a la cuestión de la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en relación con los embalses es un tema relativamente nuevo y ha sido tema de debate en los últimos años. Algunos investigadores sostienen que se puede producir la emisión de GEI, principalmente Dióxido de Carbono (CO2) y Metano (CH4), en el caso en que se inunden grandes cantidades de biomasa para la formación del embalse, debido a la descomposición aeróbica y anaeróbica. Sin embargo, esto depende del tipo de embalse,  la edad del mismo, el bioma donde se implanta, etc. Sin embargo, luego de algunos años de investigaciones parece que la degradación de la biomasa inundada no es el principal mecanismo de generación de GEI en los embalses. En cambio, las emisiones serían provocadas por la materia orgánica de las cuencas y la presencia de fitoplancton.

De todas maneras, la emisión de GEI es mínima cuando la tasa de energía generada por área inundada es alta o, expresada a la inversa, cuando la proporción de área inundada por energía generada es baja.

Puede verse afectada por la variabilidad climática, de acuerdo con la región en la que se implante, el impacto puede ser diferente. Esta cuestión debe ser analizada.

Termoeléctrica por vía convencional

Las emisiones a la atmósfera, producidas por las centrales térmicas, son el CO2, SO2, NOx, y MP y en mucho menor medida compuestos orgánicos (COVDM), CO y eventualmente metales pesados presentes en el combustible fósil. Las masas emitidas por unidad de energía generada, dependen del equipamiento utilizado y del combustible empleado (fuel oil, gas oil, carbón mineral, gas natural).

Las unidades mas modernas, al trabajar con temperaturas mas elevadas, suelen producir mayor cantidad de NOx, aunque en general por diseño, disponen de dispositivos de reducción de dichas emisiones. Las emisiones de SO2 están muy vinculadas al contenido de azufre del combustible, cuyo contenido máximo, está regulado. La mayor eficiencia energética  de las unidades de última generación, contribuye a una emisión menor CO2 por unidad de energía generada.

El gas natural (GN) prácticamente no contribuye a la emisión de MP. Los combustibles fósiles sólidos (carbón mineral) y los líquidos (gas oil, fuel oil) si lo hacen en proporciones significativas, en especial en el caso de los primeros.

Los controles sobre las condiciones de combustión, sobre todo en las unidades nuevas, reducen sustancialmente la producción de CO, N2O  y de COVDM. No es esperable la producción de CH4 en este tipo de centrales.

Las emisiones de los compuestos señalados a la atmósfera y la de vapor, en el caso de disponer de torres de enfriamiento, pueden causar cambios en algunos parámetros climáticos locales. Aún tratándose de aspectos locales, debe analizarse la importancia de las variaciones y la extensión de su zona de influencia.

Durante la construcción pueden originarse emisiones difusas  de material particulado, de escasa significación.

Fuentes renovables:

Solar

No se generan emisiones ni gases de efecto invernadero en forma significativa durante la operación. Como la fabricación de paneles solares es energía-intensivo, debe ser analizado específicamente de acuerdo con la tecnología utilizada.

Eólica

No se genera ningún tipo de emisión ni gases de efecto invernadero durante la operación. Como la fabricación de aerogeneradores es energía-intensivo, debe ser analizado. Hay impacto por  ruido.

Biomasa

Hay generación de emisiones, que varían según la tecnología utilizada. Estas emisiones generalmente son: dióxido de azufre (SO2) por la quema de leña y emisiones de óxidos nitrosos (NOX) por la combustión que se lleva a cabo.

También se puede emitir monóxido de carbono (CO), que puede, a veces, superar las emisiones producidas por una planta de carbón.

También se debe considerar que las plantas de producción de biomasa emiten CO2. Sin embargo, también en el ciclo de producción se recicla CO2 desde la atmósfera, por lo que si este ciclo se sostiene, puede que haya una ganancia poco significativa de CO2 en la atmósfera.

Se debe considerar la potencial incidencia de emprendimientos de generación de metano (CH4) derivada de la disposición de residuos (rellenos sanitarios), producción de compost a partir de desechos orgánicos y tratamiento de residuos derivados de la estabulización, lo que puede producir emisiones de dicho gas por fugas,  el cual tiene un potencial como GEI muy importante. Sin embargo, la utilización de desechos hacia la  producción biomásica reduce la emisión de metano que dichos residuos producirían si fueran derivados a los basurales a cielo abierto o a los vertederos controlados.

Otra preocupación en relación con la biomasa es la emisión de material particulado, lo que se puede controlar con tecnologías convencionales.

PAH

Debe ser analizado el impacto de la variabilidad climática.

Transporte de energía eléctrica

Los sistemas de transporte y distribución no producen impactos significativos. Durante la construcción pueden originarse emisiones difusas  de material particulado, de escasa significación.

Con referencia a las líneas de transporte y distribución, la variabilidad climática puede afectarlas, en la medida que éstas son diseñadas en función de condiciones climáticas históricas registradas. Las emisiones de ozono, la producción de radio interferencias y de nivel sonoro por efecto corona son, salvo casos puntuales, de escasa significación.

La variabilidad climática puede afectar a las instalaciones aéreas, en la medida que éstas son diseñadas en función de condiciones climáticas históricas registradas.

3. Suelo y uso del suelo

Nuclear:

La etapa de Exploración Minera produce efectos de menor significancia. La Explotación Minera implica la ocupación y el cambio de uso de la tierra en superficies del orden de las doscientas hectáreas en la que se incluye, la mina, la planta de tratamiento, y los diques de efluentes. Se pueden producir procesos erosivos principalmente en áreas de depósito de áridos y de colas de mineral, los que deben ser controlados mediante obras de ingeniería y re-vegetación. Los impactos ambientales deben ser analizados en cada caso en particular. El proceso de remediación minera post explotación, implica restricciones al uso de las áreas de disposición permanente de residuos (colas de mineral, lodos, otros) y el monitoreo permanente de las mismas.

Una central nuclear no requiere terrenos de grandes dimensiones (por ejemplo CNAI: 20 ha). Eventualmente requerirá evaluarse el impacto en el uso del suelo pues es exclusivo durante el período de operación de la central.

La etapa de Desmantelamiento de una central núcleo-eléctrica lleva a restricciones territorialmente no significativas del uso del suelo.

Combustibles fósiles:

En relación con la exploración y la explotación de hidrocarburos, el impacto es significativo debido a que estas actividades incluyen distintas tareas (prospección sísmica, perforación de pozos exploratorios y de desarrollo). La apertura de picadas, por ejemplo, puede afectar la morfodinamia (como cambios en la escorrentía), el suelo, la fauna y la flora. Esto puede significar, especialmente en áreas susceptibles, el avance de procesos erosivos. La apertura de picadas genera la creación de nuevas vías de acceso, lo que crea mayores riesgos de depredación de los recursos naturales, como el avance de la tala y la caza furtivas.   Considerando solamente la cantidad de pozos perforados en todo el país, la cual asciende alrededor de 55.000 a 60.000 (superficie a utilizar para cada locación de pozo 100X100 metros), el suelo afectado es significativo. A ello se le debe sumar el suelo afectado por los caminos, por los cuales transitará la maquinaria para acceder al pozo. El impacto en áreas áridas y semiáridas es alto debido a que aumenta la susceptibilidad a la erosión eólica. Un impacto similar se produce en relación con algunas de las acciones para el transporte de gas, petróleo y derivados.

En relación con el transporte de gas, petróleo y derivados, existe impacto a la hora de abrir la picada (ancho 10-15 metros dependiendo del diámetro de la cañería, eliminando toda la cobertura vegetal) con aproximadamente 13.000 kilómetros de gasoductos de transporte, a lo que se suman unos 5.500 de oleoductos y 3.600 kilómetros de poliductos. Para la suma se han considerados aquellos gasoductos y oleoductos que corresponden a concesiones de transporte. Se debe contemplar el almacenamiento voluntario y/o involuntario (caso de contingencia) de productos en depresiones naturales o generadas antropogénicamente

En relación con la refinación de hidrocarburos, el impacto es menor. Además, se localizan normalmente en áreas zonificadas como industriales.

Carbón mineral:

En la minería de carbón, en cambio, los impactos sí pueden ser de mayor significación respecto del uso del suelo, dependiendo del tipo de yacimiento. Por el movimiento de materiales y el movimiento de tierras. No suelen ser significativos los incrementos en erosión hídrica o eólica, a menos que se trate de yacimientos explotados a cielo abierto, lo que no sucede en este caso.

Hidroeléctrica:

La erosión hídrica es poco significativa, debido a que los caudales aguas abajo tienen modificaciones temporales muy breves, a no ser que se trate de una presa para riego. En áreas áridas o semiáridas, puede aumentar la susceptibilidad a la erosión eólica, pero, en general, este efecto no es altamente significativo.

La erosión hídrica es poco significativa, al verse disminuido el caudal de agua río abajo, En cambio, se puede producir la salinización de los terrenos aluviales y algunas áreas que, luego de la construcción de la represa, reciben menos agua o no la reciben. En áreas áridas o semiáridas,  puede aumentar la susceptibilidad a la erosión eólica, pero, en general, este efecto no es altamente significativo.

El área inundada por la construcción del embalse se pierde para los usos actuales o potenciales, por ejemplo, pérdida de áreas agrícolas, bosques, áreas urbanas o industriales.  Este efecto es irreversible y elevado.

Termoeléctrica por vía convencional:

Las instalaciones de generación térmica de este tipo, no requieren de superficies de suelo importantes para  su implantación. De todos modos, el análisis ambiental debe ser enfocado hacia la compatibilidad o no de la utilización de un sitio, que puede tener interés turístico y al hecho de que su implantación produce una restricción a otros usos. Por ello, se debería sustentar dichas instalaciones a partir de una adecuada planificación territorial, lo que se relaciona directamente con el uso del suelo y su potencial productivo, sumado a las posibilidades de acceso a otros recursos.

No suelen ser significativos los incrementos en erosión hídrica o eólica.

Fuentes renovables:

Solar:

La ocupación del suelo en relación con la energía producida puede ser importante.

Eólica

La ocupación del suelo en relación con la energía producida puede ser importante. Su impacto debe ser analizado. Puede producirse erosión en áreas áridas y semiáridasn y también contaminación del suelo derivado de contingencias con derrame del aceite del equipamiento

Biomasa

Para la producción de bio combustibles se requieren grandes superficies de tierra, por lo que puede haber modificación de usos del suelo y degradación del mismo si no hay un manejo sustentable. El avance de la explotación agrícola para la producción de bio- combustibles puede avanzar sobre tierras con algunas limitaciones para la producción agrícola, lo que puede acelerar proceso de degradación. También puede ocupar humedales y tener un efecto sobre las pautas de escorrentía y drenaje del área. Entonces, se puede producirse erosión del suelo, especialmente en áreas áridas y semiáridas, y también contaminación del mismo por uso de fertilizantes y pesticidas.

En cambio, en la producción de biomasa a partir de desechos urbanos, forestales o agrícolas el impacto es muy bajo.

PAH

Debe ser analizado el impacto que puede producir en la erosión del suelo y en la transformación de las pautas de usos de suelo.

Transporte y distribución de energía eléctrica

En relación con el transporte y la distribución, la erosión eólica o hídrica suele verse favorecida al eliminarse la cobertura vegetal durante la construcción, lo que suele ser importante en tanto y en cuanto sea necesaria la construcción de caminos de acceso, se trate de zonas de topografía compleja o de suelos muy inestables.

Si bien las restricciones al dominio, se circunscriben a la franja de servidumbre, en ciertos casos puede interferir con actividades de interés local o regional.  En áreas urbanas la regulación de uso del suelo, atribución de las autoridades locales, condiciona la adopción de la solución técnica.

4. Patrimonio, natural y cultural

Nuclear:

La minería supone la alteración del paisaje cuyo nivel de significancia deberá ser analizado en cada región en particular. Este análisis debe extenderse a las otras etapas del ciclo de producción de energía núcleo eléctrica aunque, en estos casos el efecto es menor.

Una central nuclear no requiere una localización geográfica condicionada, sin embargo el estudio del sitio tendrá que considerar caso por caso la existencia de patrimonio natural o cultural.

Combustibles fósiles:

En la exploración y la explotación de hidrocarburos, se altera el paisaje en forma significativa con las locaciones de pozos (100x100), los caminos y luego las instalaciones de superficie necesarias para la producción de hidrocarburos (ductos, distintos tipos de aparatos de bombeo AYB, PCP, Bombas electro-sumergibles, Rotaflex y las Piletas de emergencia, etc.)

También se altera con el transporte de gas, petróleo y derivados, debido principalmente a las picadas abiertas y el camino de mantenimiento, que crean nuevas sendas por las cuales se pueden acceder a zonas que anteriormente no era posible llegar con los cual se abren caminos que pueden deteriorar el equilibrio ambiental (cazadores furtivos, instalación poblados, etc.). Asimismo, durante la construcción de ductos se puede afectar áreas de valor eco sistémico, sitios de valor arqueológico, paleontológico, etc.. Asimismo, los ductos pueden generar un efecto barrera para algunas especies.

Carbón mineral:

La selección del sitio de emplazamiento de la central, debe contemplar la posibilidad de afectación de patrimonio natural y cultural y lo mismo sucede con la Minería de carbón.

Hidroeléctrica:

La construcción de la obra, especialmente la construcción del embalse puede inundar elementos de gran riqueza patrimonial, tanto natural como cultural. Este es un daño irreversible y de elevada significación cuando el patrimonio es único y/o posee elevada importancia y jerarquía. El paisaje, como patrimonio, puede verse afectado por la inundación de áreas de gran relevancia paisajística. Áreas o piezas patrimoniales excepcionales requieren cuidados especiales. Esto es especialmente importante en el caso de áreas naturales protegidas, que además están amparadas por normativa específica.

En el caso del patrimonio natural, la pérdida de vegetación por la deforestación y la inundación del embalse constituyen el impacto mayor de los proyectos hidroeléctricos sobre la flora terrestre.  El impacto puede ser elevado y de alta significación social cuando la vegetación es densa y/o extensa y posee una importante variedad de especies o vegetación natural. Otras pérdidas en el patrimonio natural se pueden producir aguas abajo de la presa, como consecuencia de la modificación del caudal y régimen del río.

En relación con la fauna acuática, la creación del embalse y la reducción del caudal aguas abajo puede modificar la abundancia y composición específica de los macro invertebrados acuáticos. Los peces son especialmente afectados por la construcción de obras hidroeléctricas ya que su hábitat puede ser completamente modificado por las mismas y los efectos en un área extensa  aguas abajo. Asimismo, las obras imponen obstáculos a la migración de los peces.

El impacto sobre la fauna terrestre y las aves depende del impacto que la obra haya tenido sobre el hábitat y la flora específica del área de influencia.

Termoeléctrica por vía convencional

La selección del sitio de emplazamiento de una central de generación térmica, debe contemplar la posibilidad de afectación de patrimonio natural y cultural y en tal sentido se ha colocado la señal correspondiente.

Fuentes renovables:

El impacto debe ser analizado para cada uno de los tipos de energías y en relación con el medio en el que se implanta.

Las centrales eólicas provocan un impacto visual en el paisaje  y, algunas tecnologías, pueden provocar un impacto en las aves, lo que ha sido solucionado en gran parte a través de adelantos en la tecnología. La significación social de este impacto deberá ser evaluado en cada situación y según la tecnología.

Transporte y distribución de energía eléctrica

En cuanto a las instalaciones de transporte y distribución, corresponde analizar la afectación de masas boscosas naturales para generar condiciones operativas y de mantenimiento en los electroductos.

La construcción y operación de Líneas Aéreas de Alta o Extra Alta Tensión, en zonas no intervenidas previamente,  puede producir modificaciones importantes en los ecosistemas, aumentando la vulnerabilidad de las especies que lo integran. Ha sido señalado como importante, el impacto visual que producen, en tanto interfirieran con áreas naturales con interés turístico o declaradas reservas naturales

5. Recursos

Nuclear:

Al tratarse de una fuente de energía no renovable la explotación lleva a la disminución  de la materia prima, el uranio. La tendencia es hacia línea de reactores que utilizan como combustible óxidos mixtos los que permiten disminuir el consumo y multiplicar las reservas.

Una central nuclear requiere de combustible nuclear, que es un recurso no renovable.

Las centrales argentinas utilizan el uranio natural por su contenido de material fisionable; el uranio no es renovable aunque tampoco posee en la actualidad otros usos. El país no es uranífero y podría efectuarse un análisis de “costos y aseguramiento de la provisión” entre la explotación del recurso minero propio vs la importación del mercado internacional.

Combustibles fósiles:

La extracción del recurso supone una disminución del mismo. En el caso de la exploración y explotación, la extracción de materiales para la nivelación de las locaciones de pozos, caminos, baterías, etc. En relación con el transporte, también se produce la extracción de materiales para la nivelación de las pistas.

En relación con la refinación de hidrocarburos, la utilización del recurso y la producción de derivados suponen una disminución del mismo. (Aproximadamente se consume un 10% del crudo que ingresa a la refinería para  generación de energía). La utilización del recurso supone una disminución del mismo. Y la extracción de materiales para la nivelación de la locación.

Carbón mineral:

La generación térmica a carbón, evidentemente es un fuerte demandante de ese combustible que es a su vez un recurso no renovable. Se debería tener en cuenta el uso de recusos hídricos tanto para el acondicionamiento como en la etapa de almacenamiento para evitar la combustión espontánea.

Hidroeléctrica:

Puede tener impactos sobre la mayor parte de los recursos naturales, debido a la implantación de la infraestructura, especialmente el área de embalse, que puede inundar bosques, recursos mineros, tierras agrícolas. Puede modificar el potencial uso del recurso agua. La  significación del impacto debe ser evaluado en cada caso.

Otro recurso natural que impacta en forma significativa es el suelo, donde provoca la inundación de un área más o menos importante, según el caso, y el cambio en los usos del suelo, especialmente aguas arriba.

Asimismo, puede provocar  una disminución de los recursos pesqueros y la pérdida de la biodiversidad acuática, de la pesca río arriba y abajo y también de recursos forestales.

Termoeléctrica por vía convencional

La generación eléctrica por vía convencional es fuerte demandante de combustibles fósiles (sólidos, líquidos o gaseosos) y  requiere escasa cantidad de fuentes primarias renovables.  No se está considerando en este análisis la utilización de biomasa para la producción de combustibles eventualmente aprovechables en la generación  de energía eléctrica.

Se deben considerar los requerimientos en cuanto al uso del recurso hídrico, tanto para la desmineralización como en la refrigeración para producir condensación.

Fuentes renovables:

No hay impactos significativos, en general.

Biomasa:

En relación con la producción de bio combustible, es necesario analizar el uso de combustibles fósiles que se realiza para la producción, de manera de establecer la relación entre energía producida y energía utilizada para obtenerla.

Transporte y distribución de energía eléctrica

No constituyen aspectos significativos para este tipo de instalaciones.

6. Residuos

Nuclear:

En la etapa Explotación Minera se generan grandes cantidades de residuos dispuestos en escombreras de estériles, colas de mineral en las pilas de lixiviación, además, de los residuos industriales. Los residuos con muy  baja  radiactividad específica  quedan en las pilas de lixiviación, escombreras y diques de barros precipitados.

En la etapa Ciclo de Combustibles se generan residuos radiactivos que son gestionados en las instalaciones específicas a tales fines, y residuos peligrosos, en ambos casos en volúmenes no significativos.

En relación con la operación de centrales nucleares, se puede decir lo siguiente:

Los residuos radiactivos que genera una central nuclear se almacenan en principio transitoriamente, en la misma central nuclear. La disposición final depende de la caracterización del residuo.

Los residuos radiactivos se clasifican según su radiactividad alta, baja o media; asimismo se caracteriza la extensión de la vida media de los radioisótopos presentes.

En cada central nuclear puede variar la procedencia de los residuos dependiendo de las tecnologías involucradas en las centrales. A modo de ejemplo puede indicarse la siguiente tipología y procedencia:

Los sólidos compactables de muy baja actividad, dispuestos en tambores de 200 l: maderas, guantes, cartones, vestimentas, utilizados en zona controlada; deberían disponerse también en CNEA. Mientras tanto poseen almacenamiento transitorio en la misma central.

Líquidos cementados: líquidos compactados de media actividad, dispuestos en tambores, cuya disposición final volverá a estar a cargo de CNEA cuando haya habilitado el almacenamiento respectivo.

Sólidos no compactables, de actividad media-alta con blindaje: piezas de máquinas con alta actividad que poseen almacenamiento en la misma central, en zona controlada, hasta que el Estado, a través de la CNEA, defina su disposición final acorde a lo previsto por la legislación.

Filtros de papel, concentradores de radiactividad, provenientes de las bombas de circulación del refrigerante principal se compactan en estructura de hormigón y acero.

Elementos combustibles gastados, de elevada actividad y larga vida media: se almacenan en la misma central, primero en piletas refrigerados con agua y luego bajo algún sistema adecuadamente diseñado con tecnologías reconocidas y aprobado por la ARN (por ejemplo “xilos” refrigerados a aire). El Estado definirá su disposición final acorde a lo previsto por la legislación.

El sistema de clasificación, vigilancia y control de los residuos radiactivos está bajo la misma instalación nuclear y con auditoria continua de la Autoridad Regulatoria Nuclear.

Además, los elementos combustibles gastados están sujetos a un control estricto desde el punto de vista de las Salvaguardias y la contabilidad de combustibles nucleares a cargo del organismo internacional.

-Residuos peligrosos no radiactivos

Son escasos, principalmente los lubricantes y combustibles para los grupos Diesel de emergencia, baterías y residuos por mantenimiento edilicio. Las medidas de seguridad son las habituales en la industria convencional, con la particularidad que la empresa operadora de las centrales nucleares argentinas NASA, está inscripta como Generador de residuos peligrosos en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y cumple con toda la normativa.

El desmantelamiento conlleva la generación de cantidades significativas de residuos convencionales,  la remoción de residuos radiactivos generados en la instalación y su transporte para su disposición adecuada.

Combustibles fósiles:

La exploración y explotación genera cantidades considerables de residuos propios los cuales deben ser dispuestos y gestionados adecuadamente, de acuerdo con su condición: industriales, peligrosos y radioactivos.

En cambio, el transporte genera un mínimo de residuos propios los cuales deben ser dispuestos y gestionados adecuadamente.

La refinación  de hidrocarburos genera una gama de residuos los cuales deben ser dispuestos  y gestionados adecuadamente.

- Carbón mineral:

La generación de residuos, está asociada esencialmente a la producción de cenizas pesadas o volantes,  en el caso de la minería del carbón.

Hidroeléctrico:

No hay generación de residuos de importancia de tipo sólido, líquido o gaseoso. Se deben considerar los producidos en las etapas de mantenimiento preventivo o correctivo (aceites lubricantes, grasas, metales pesados de cojinetes, etc.) debiendo ser gestionados adecuadamente los residuos industriales, especiales, peligrosos, etc. de dichas acciones.

Termoeléctrica por vía convencional:

La generación térmica convencional produce residuos, asociados a la producción de cenizas pesadas o volantes, generadas cuando se utilizan combustibles sólidos o líquidos. Asimismo, se deben considerar los producidos en las etapas de mantenimiento preventivo o correctivo (aceites lubricantes, grasas, metales pesados de cojinetes, etc.), debiendo ser gestionados adecuadamente los residuos industriales, especiales, peligrosos, etc. utilizados en dichas acciones.

Fuentes renovables:

Solar

Debe ser analizado, especialmente en relación con la disposición de las pilas de las baterías, que deben ser cambiadas cada cuatro años.

Eólica:

Derivados de los mantenimientos preventivos o correctivos.

Transporte y distribución de energía eléctrica

El transporte y distribución produce residuos que en algunos casos corresponden a categorías de residuos especiales o peligrosos, según la normativa vigente.

7. Socioeconómico

Nuclear:

En relación con la minería, si la planta de tratamiento se encuentra alejada de la zona de extracción, se genera una gran afluencia de tráfico debido al transporte de mineral. Si el Proyecto Minero es de envergadura puede considerarse de importancia el reasentamiento de personas.

Una central nuclear emplea alrededor de 350 personas durante operación y moviliza una cantidad importante de recursos humanos más durante las paradas de mantenimiento, lo cual genera cambio en pautas de consumo de la comunidad cercana, poco cambio en pautas de empleo pues demanda recursos humanos muy especializados y modificaciones en el tránsito del lugar.

Por la experiencia en Argentina la comunidad no pierde su base económica de sustentación, sino que se le adicionan alternativas pues las centrales nucleares argentinas proveen gran apoyo a la población inmediata: capacitación, facilidades educativas y en salud, desarrollo urbano y crecimiento indirecto del empleo; mientras que el empleo directo de mano de obra del lugar, se proporciona en menor grado por las especificidades requeridas.

Es muy importante resaltar que la instalación de centrales nucleares en el país tracciona los sistemas académico, científico, tecnológico, industrial y laboral. Asimismo ejerce un impacto social y económico de otras aplicaciones de la tecnología nuclear (radioisótopos y medicina nuclear).

En el desmantelamiento, se deben analizar los siguientes puntos:

a) Número de personas a ser reasentadas:

En caso de desmantelamiento de instalaciones ubicadas en zonas aisladas, se deberá analizar la necesidad de reasentamiento del personal de operación, sus familias y comunidad asociada, frente a la alternativa de reutilización del emplazamiento para otros fines.

b) Cambios en las pautas de empleo y de consumo:

Deberán ser analizadas

c) Pérdida de base económica:

Su peso será proporcional al personal de la instalación desmantelada y a modalidades de su operación en caso que requirieran del comercio local.

Combustibles fósiles:

La industria hidrocarburífera aumenta la actividad económica en forma directa o indirecta de grandes centros poblacionales (Comodoro Rivadavia, Neuquén, etc). La industria de la refinación aumenta la actividad económica en forma directa o indirecta de grandes centros poblacionales e industrias asociadas como la petroquímica. Sin embargo, como es un recurso agotable, una vez que el recurso se agota puede provocar problemas sociales y económicos en el área, si durante la explotación no se han tomado los recaudos necesarios para diversificar la economía regional.

- Carbón mineral:

La generación de actividades de transporte, consumo y producción, pueden tener incidencia diferente en cada caso específico, lo mismo que el eventual impacto sobre comunidades originarias. En todo caso, sería necesario un análisis particular en cada caso.

La promoción de este tipo de combustible para la generación de electricidad puede significar una alternativa ante la eventual escasez de otros combustibles.

Hidroelectricidad:

Para la construcción de  la obra, puede ser necesario el reasentamiento de población por la inundación del área de embalse. Este impacto es irreversible y posee una elevada significación social. Asimismo, puede ser necesario realizar la relocalización de infraestructura y puede producir la fragmentación de asentamientos humanos. Puede generarse una pérdida económica de aquellas personas o comunidades que posean áreas agrícolas y/o ganaderas a ser inundadas.

Una obra hidroeléctrica puede inducir el desarrollo del área de influencia en la que se implanta. Este desarrollo inducido puede ser sostenible o insostenible, pero de todas maneras, produce una modificación en las pautas de asentamiento, en el patrón productivo del área y en el modo de vida de las comunidades del área. Algunas actividades económicas pueden decrecer en importancia, mientras que otras pueden crecer, como por ejemplo el turismo teniendo el embalse como atractivo, como la presa de Ullún en San Juan, por ejemplo. Entonces, si el desarrollo inducido del área de influencia no es manejado, puede producirse una presión excesiva sobre la tierra, los recursos naturales y la infraestructura del área.  Esto es serio si en el área existen recursos ambientales vulnerables. Asimismo, el crecimiento inducido puede provocar un crecimiento y/o concentración de la población en el área, lo que requiere de un planeamiento efectivo de manera de no generar déficit en los principales servicios. En general, estas cuestiones se consideran en los estudios y en el Plan de Gestión Ambiental de la obra.

También, puede impactar a comunidades indígenas,  por inundación de sus tierras en forma total o parcial o por modificaciones en su género de vida o por la modificación total o parcial de su forma de sustento.

Termoeléctrica por vía convencional:

La generación de tráfico, la promoción del consumo y producción sostenible y el impacto en comunidades originarias, son aspectos que pueden tener incidencia en casos específicos y no deben dejarse de analizar. En los dos primeros casos es probable que la respuesta sea positiva, en la mayoría de los casos.

La incidencia de la promoción de este tipo de generación de EE, en el aumento del costo de la energía por kw/habitante, a priori no debería ser importante en un escenario de estabilidad de precios de los combustibles fósiles. Caso contrario puede significar un incremento relativo frente a otras alternativas de generación.

Fuentes renovables:

Especialmente en relación con PAH, debe ser analizado el impacto que puede tener en las comunidades locales, especialmente en pueblos originarios.

También debe ser analizado el impacto que puede tener el crecimiento de grandes empresas dedicadas a la producción de bio combustibles con respecto  a las PYMES del sector.

Transporte y distribución de energía eléctrica

La expansión del sistema de transporte y distribución de EE, contribuye a la disminución del consumo de otros tipos de energías tales como la de la  biomasa, que presiona sobre los stocks de bosques naturales, menos eficientes, promoviendo producciones sostenibles.

La incorporación de pueblos originarios al sistema interconectado, puede producir cambios de hábitos que deben ser analizados.

8. Salud y bienestar de la población

Nuclear:

La etapa explotación Minera supone un análisis de los efectos que la explotación minera, incluyendo el tráfico de vehículos supone, en cada caso, para la población aledaña.

La etapa Ciclo de Combustibles supone riesgos controlados para los trabajadores.

La Etapa Operación supone riesgos controlados para los trabajadores y bajos para la población aledaña en razón de los sistemas de seguridad y de las barreras tecnológicas aplicadas en el diseño y en los sistemas de operación de las Plantas.

Durante la etapa Desmantelamiento las pérdidas radiactivas y los riesgos de accidente durante el transporte de substancias y materiales, se consideran de menor nivel de significancia.

Combustibles  fósiles:

En la perforación se utilizan diversos productos químicos, como bentonita, barita, ceniza de soda, soda cáustica, etc.) lo que puede provocar impactos en la salud humana si no se tratan debidamente, además de riesgos al ambiente.

La actividad genera un incremento en el tráfico, con los consecuentes incrementos de posibilidades de accidentes. En relación con la refinación de hidrocarburos, se genera un  incremento en las emisiones que llegan a la población además del tráfico, con los consecuentes accidentes y mayores riesgos

- Carbón mineral:

La generación de EE por centrales térmicas de carbón mineral implica la utilización de instalaciones, equipamiento y compuestos químicos, cuya operación implica un riesgo para la salud de la población, en la medida que no se apliquen las medidas adecuadas de prevención y control ambiental. Este riesgo es mayor aún en el caso de la minería de carbón mineral por los potenciales impactos sobre las fuentes de agua subterránea y el riesgo de accidentes y explosiones.

Hidroelectricidad:

Por la presencia del embalse puede producirse un aumento de vectores (mosquitos, parásitos, etc.) transmisores de enfermedades, especialmente en áreas tropicales y subtropicales.  Estas cuestiones se consideran en los Planes de Gestión Ambiental de las obras, cuando corresponde.

Durante la construcción de las obras, especialmente de grandes presas, el arribo de grandes cantidades de trabajadores a los campamentos puede tener efectos sobre la salud de las comunidades receptoras, como el aumento local de las enfermedades de transmisión sexual. De allí que sea necesaria la prevención y el control sanitario del personal empleado. El arribo repentino de una gran cantidad de población, trabajadores, profesionales y sus familias, que permanece durante 5 a 10 años y luego abandona el área puede tener efectos sociales, culturales y económicos muy elevados sobre las comunidades receptoras. Se pueden producir diversos conflictos sociales, por ello se requiere de un plan de manejo eficaz. Cuando se implementan medidas eficaces, no se presentan estos problemas, por ejemplo no sucedió en Arroyito, Piedra del Águila, o en Ullún.

Los efectos referidos a seguridad de la población no son significativos.

Termoeléctrica por vía convencional:

La generación de EE por vía térmica implica la utilización de instalaciones y equipamiento y compuestos químicos, cuya operación puede implicar un riesgo para la salud de la población, en la medida que no se apliquen las medidas adecuadas de prevención y control ambiental. La observancia de los estándares de emisión y el desarrollo de estudios destinados a evaluar el riesgo al que está sometida la población vecina a la instalación, en general como consecuencia  de emisiones producidas por el conjunto de fuentes emisoras, constituyen medidas preventivas apropiadas.

Fuentes renovables:

Solar

No hay riesgos asociados a la exposición a contaminantes, pérdida de calidad de agua o exposición a vectores.

Eólica

Los aerogeneradores puede causar molestia acústica a aquellas personas que vivan a su alrededor.

Biomasa

En general, no hay riesgos asociados a la exposición a contaminantes o a vectores.

Transporte y generación de energía eléctrica

La generación de campos electro magnéticos–CEM- es una cuestión que debe analizarse, en razón de la preocupación que este aspecto produce en las comunidades. La aplicación del principio precautorio, que forma parte de la legislación positiva argentina, forma parte del análisis de las soluciones técnicas a aplicar en cada ampliación del sistema.

9. Riesgos

Nuclear:

En relación con la minería, los riesgos de incendios, explosiones, accidentes o emisiones son los pertinentes a todas las actividades mineras en forma global.

En relación con la operación de centrales nucleares, se puede decir lo siguiente:

- Los eventuales incendios o explosiones no serían causa de un accidente nuclear, pues una central nuclear cuenta con sistemas de seguridad redundantes suficientemente separados para que uno no afecte a los demás.

- En relación con los riesgos de pérdidas radioactivas, además de los planes de emergencia, se cuenta con un análisis probabilístico de seguridad (APS) que fija límites de probabilidad de ocurrencia de las potenciales situaciones accidentales de acuerdo con el impacto en el medio ambiente de cada una. Estos límites (fijados por la Autoridad Regulatoria Nuclear) se cumplen mediante una interacción entre el análisis probabilístico de seguridad y el diseño de la instalación.

El APS nivel 1 identifica la probabilidad anual de ocurrencia de cada una de las potenciales situaciones de accidentes que puedan conducir a un daño en el núcleo del reactor.

El APS nivel 2 identifica las sustancias radioactivas que serían liberadas por el núcleo del reactor hacia el edificio de la contención, y que quedarían contenidas dentro del mismo, en caso de postularse los accidentes analizados en el APS nivel I.

El APS nivel 3 identifica el impacto de la emisión radioactiva en caso de fallar la contención ante cada situación accidental analizada en el APS nivel II. Esto permite identificar la importancia relativa de las medidas de prevención y mitigación de accidentes, expresadas en términos de consecuencias adversas para la salud del público y la contaminación de la tierra, el aire, el agua, y los alimentos.

Por otro lado existen planes de respuesta a emergencias y de gestión de accidentes fuera del sitio de la planta.

También se analizan, de ser requeridos, impactos económicos.

La información que requiere el APS nivel III proviene de los APS niveles I y II y de datos socioeconómicos (poblacionales, dietarios, etc.) provistos por el Estudio de Impacto Ambiental de la instalación.

- En relación con riesgos accidentales durante el transporte, el combustible nuclear nuevo no es significativamente radioactivo. El combustible gastado se almacena en piletas en la misma instalación, es decir que no hay que transportarlo.

- Otros residuos radioactivos, se almacenan dentro de la instalación, en lugares predeterminados y asegurados. En caso necesario, hay previstos dispositivos especiales de transporte, que responden a normativa de la ARN, en base a prácticas internacionales.

En relación con el desmantelamiento, los casos   considerados “menor nivel de significancia” se refieren a riesgo por incidentes/accidentes mientras dura el desmantelamiento. Una vez finalizado, los riesgos desaparecen.

Combustibles fósiles:

Alto riesgo de emisiones gaseosas tóxicas y explosiones por accidentes, incendios. También existe riesgo, especialmente de explosión y derrames, durante el transporte.

- Carbón mineral:

Existe la posibilidad de que se produzcan eventos no deseados, para los cuales se debe contar con los planes de contingencia específicos. Los mayores riesgos (fundamentalmente explosiones por presencia de gases ricos en CH4) se producen la etapa de la minería de carbón. La extracción del carbón posee un elevado número de muertes de personal por accidentes en comparación con otras actividades mineras.

Hidroelectricidad:

Las obras hidroeléctricas pueden presentar riesgos en relación con: sismos inducidos, control de crecidas, ocurrencia de deslizamientos en los terraplenes de los embalses. Es importante aclarar que las presas se diseñan con coeficientes sísmicos, fijados por el INPRES, que son sustancialmente mayores que los sismos inducidos. La experiencia señala que sólo un 2% de las presas mayores de 100 m han presentado sismos inducidos.  Estos son peligrosos para las construcciones existentes en las cercanías de los embalses, pero no para la presa. Los organismos encargados de la explotación de presas, debido al denominado efecto invernadero están revisando los valores extremos de las crecidas. En la Argentina las presas de Piedra del Águila, Ullum, Cuesta del Viento y Yaciretá están diseñadas con la “crecida máxima probable” que tiene una probabilidad de ocurrencia que tiende a cero y, consecuentemente, un tiempo de recurrencia que tiende a infinito. Las presas estudiadas por Agua y Energía no han sido diseñadas con este criterio, ni siquiera Garabí, razón por la cual es aconsejable que las revisiones a realizar tomen en cuenta este concepto de diseño que no tiene nada de moderno por que se utilizó en Ullum, presa que fue proyectada hace más de treinta años.

El peligro de deslizamientos de las formaciones rocosas en los embalse son estudiados desde el comienzo de los estudios.

Una rotura severa de una presa puede provocar efectos negativos altamente significativos río abajo, provocando inundaciones  serias.   Los riesgos derivados de las obras hidroeléctricas pueden ser disminuidos a través de estudios profundos de las estructuras geológicas, información hidrológica y de pautas de sedimentación.

Termoeléctrica por vía convencional:

El riesgo tecnológico asociado a la generación térmica convencional, en cuanto a la posibilidad de producción de eventos no deseados (como incendios, derrames), no es de los más siginificativos, si se los compara con otras instalaciones industriales. De todos modos, es importante que se disponga de planes de contingencia específicos.

Fuentes renovables:

No significativo.

Transporte y distribución de energía eléctrica

Los riesgos asociados a las instalaciones de transporte y distribución de EE, son abordados en el  marco de las normas de seguridad pública, de diseño técnico y de adecuados estándares de operación y mantenimiento. En la medida que tales normas se respeten el riesgo de accidentes o explosiones, puede considéraselo de baja significación.

10. Territorio

Nuclear:

Las explotaciones mineras pueden producir alteraciones de sectores de cuencas hidrográficas, las que deben ser analizadas en cada caso.

Sería conveniente analizar los impactos acumulativos de la operación de centrales nucleares en caso de plantearse un “sitio múltiple”, es decir más de una central nuclear en el mismo emplazamiento.  Por ejemplo: habría que considerar el efecto acumulativo por leve aumento de temperatura a la salida del agua de condensador de cada central, en caso de un “sitio múltiple”.

La ARN por su parte determina la capacidad radiológica del ambiente en un sitio determinado, lo que fija un límite de potencia nuclear a instalar en ese sitio. Con ello podrán definirse caso por caso la existencia de impactos significativos que requieran ser expresamente controlados.

Combustibles fósiles:

El impacto acumulativo de varias operaciones en la misma área o subregión puede ser elevado.

- Carbón mineral:

La instalación de una central térmica de generación a carbón, en un área ya fuertemente impactada con actividades de producción y servicios de cierto nivel de riesgo ambiental, merece ser analizado. Lo mismo sucede con la Minería de Carbón.

No es significativo el impacto en la producción de barreras en la integración de comunidades y es muy poco probable que se produzcan modificaciones en cuencas hidrográficas.

Hidroelectricidad:

El impacto acumulativo de varias presas sobre una misma cuenca puede ser significativo y debe ser analizado especialmente. La modificación de hábitat y ecosistemas puede ser irreversible. Asimismo, la presa puede provocar un crecimiento inducido, que de no ser planificado y gestionado puede provocar impactos territoriales elevados.

Termoeléctrica por vía convencional:

La instalación de una central térmica de generación, en un área ya fuertemente impactada con actividades de producción y servicios de cierto nivel de riesgo ambiental, merece ser analizado. No es significativo el impacto en la producción de barreras en la integración de comunidades.

Fuentes renovables:

Debe ser analizado el impacto de instalación de diversas PAHs en una misma cuenca.

Transporte y distribución de energía eléctrica

Los electroductos de alta y extra alta tensión, pueden originar barreras en la integración de asentamientos, lo que merece ser analizado en cada caso específico. Los otros aspectos vinculados al territorio, tal como han sido ítem izados, no son significativos.

11. Opinión Pública

Nuclear:

La sociedad argentina está sensibilizada respecto de la tecnología nuclear. No existen antecedentes negativos en el país, pero ha recibido la información –y desinformación- internacional sobre accidentes tal como el de Chernobil, y si bien en los últimos años el sector nuclear nacional ha salido de su ámbito a informar, no ha alcanzado para revertir suficientemente esa percepción. Expertos argentinos en Protección Radiológica conocen y desarrollan la disciplina “Percepción del Riesgo”.

Brevemente pueden presentarse algunos lineamientos:

Factores que afectan la PERCEPCIÓN del riesgo de radiaciones:

Los criterios de Protección Radiológica y las medidas de Seguridad que se aplican a una determinada práctica, están fundamentalmente basadas en el Riesgo que implica dicha práctica y en la aceptación de dicho Riesgo por parte de la sociedad.

En los extremos, si los riesgos son muy altos los criterios que se aplican deben ser muy estrictos y las medidas de seguridad muy severas, y si en cambio los riesgos no son significativos las medidas de seguridad pueden atenuarse.

Los “conflictos” determinan que las soluciones elegidas pueden ser a veces equivocadas.

La percepción del riesgo no es la misma en todas las personas y por ende la actitud frente a la prevención puede ser diferente.

- Puede haber diferente percepción sobre la probabilidad de ocurrencia de un evento.

- Puede haber diferente percepción sobre las consecuencias de un evento sobre nuestra salud

- Puede haber diferente percepción sobre la influencia de nuestro proceder en la seguridad.

- Puede haber diferente percepción sobre la eficacia de los procedimientos , etc.

La percepción racional y subjetiva del riesgo a las radiaciones

El problema de "la percepción del riesgo" estriba en que los técnicos y el público usan elementos de juicio generalmente diferentes y por lo tanto su coincidencia es casi fortuita.

En el caso de los técnicos o los científicos el Riesgo se define habitualmente como el producto entre la magnitud del daño que puede producir un suceso y la probabilidad de ocurrencia de dicho suceso. Para el público en cambio el riesgo se puede percibir en forma subjetiva a través de juicios intuitivos las medidas de seguridad pueden atenuarse.

El origen del riesgo puede determinar su aceptación o no por el público

En algunos casos el mismo riesgo radiológico (exactamente la misma dosis de radiación) es percibido por el público de manera muy diferente de acuerdo a cuál sea su origen y su contexto.

El riesgo debido a la inhalación del radón de la propia casa puede ser aceptado con mayor facilidad que el debido a una inhalación de tritio proveniente de una Central Nuclear, aunque la dosis, en este último caso, sea  100 veces menor.

Es conveniente considerar:

- La representación a través de símbolos

- La influencia de los grupos de presión

- El papel que juegan los medios de información

En síntesis, la percepción del riesgo puede ser el resultado de dos mecanismos diferentes: la evaluación racional de algunos elementos mensurables y la evaluación intuitiva sobre la base de consideraciones subjetivas que puede ser fuertemente influenciada por sectores formadores de opinión interesados.

La existencia de estas dos aproximaciones al problema puede provocar conflictos que perjudiquen el interés común de la sociedad.

Combustibles fósiles:

En relación con la exploración y explotación y el transporte, el impacto no es altamente significativo en general, debido a que para el dueño de un campo en el cual se encuentra un yacimiento se ve perjudicado, ya que se le expropia en cierta manera la utilización total de su propiedad, pero se obtiene un beneficio económico.

En cambio para aquellos habitantes de una población en la cual se descubre un yacimiento, a pesar de que pueden llegar a verse beneficiados por una mejora puntual y limitada en la economía de la zona, muchas veces existe rechazo a este tipo de explotación por la comunidad e, incluso, por algunas ONGs.

Sin embargo, la explotación hidro -carburífera o el transporte a través de ductos en áreas de valor especial por su valor patrimonial pueden provocar rechazo comunitario. Un ejemplo ilustrativo fue el conflicto que se generó en relación con el gasoducto nor-andino desde Salta hasta Chile, a través de la selva de las Yungas.

Asimismo, existe un fuerte rechazo por parte de la población cercana a implantación de refinerías, aunque se vean beneficiados por una mejora en la economía de la zona.

- Carbón mineral:

La opinión pública ha manifestado rechazos a la utilización de combustibles sólidos (carbón), aunque debe reconocerse que éstos han sido motivados por deficiencias en la gestión ambiental del emprendimiento.

Hidroelectricidad:

La construcción de obras hidroeléctricas ha provocado rechazo en algunas áreas y existen algunos grupos de la sociedad civil organizada que tienen posturas claramente “antirrepresas” que es necesario considerar para planificar las acciones de comunicación social.

Termoeléctrica por vía convencional:

En relación con la generación térmica, la opinión pública ha manifestado rechazos a la utilización de combustibles sólidos (carbón) y más recientemente por la utilización de combustible líquido, aunque debe reconocerse que éstos han sido motivados por deficiencias en la gestión ambiental del emprendimiento.

Fuentes renovables:

En general, no es significativo. No obstante la instancia de consulta pública institucional, es una prerrogativa que tienen las autoridades provinciales, según esté legislado y también una condición de los Documentos de Diseño de Proyecto (PDD por sus siglas en inglés) que se presentan en la instancia nacional de los proyectos Mecanismo de Desarrollo Limpio.

En el caso de la instalación de granjas eólicas, debe ser analizado el posible rechazo que podría generarse en algunas comunidades.

Transporte y distribución de energía eléctrica

Hay antecedentes de fuertes rechazos a este tipo de instalaciones, fundadas en la percepción de la comunidad, acerca del riesgo a exposiciones a CEM (campos electromagnéticos)  y a la cercanías a equipos que pueden contener poli clorurobifenilos (PCB). Para los primeros, si bien no hay aún estudios conclusivos al respecto, esta circunstancia, está generando recursos administrativos y judiciales que demoran o traban ampliaciones del sistema tanto en áreas urbanas como rurales.

Para los PCBs,  el reemplazo o la remediación de los contenidos de los equipos como transformadores, permite restar significación a esta preocupación en términos de mediano y largo plazo.

U.a. Dr. Rodolfo Touzet, Dr. Abel González.

Dr. Rodolfo Touzet: Asociación Argentina de Tecnología Nuclear, 28 de septiembre 2006